To dovoljenje je potrebno za vsako delo z odprtim plamenom ali delo, ki ustvarja toploto in/ali iskre. Sem spadajo: varjenje, spajkanje (braziranje), rezanje, brušenje, lotanje, uporaba plamena, odmrzovanje cevi, polaganje streh s plinskimi gorilniki, kemično varjenje.

| ZAHTEVA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA IZVAJANJE VROČIH DEL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec vročih del: ☐ Zaposleni ☐ Zunanji izvajalec |  | Splošne zahteve: ☐ Hidranti in gasilniki so pripravljeni in delujejo ☐ Oprema za vroča dela je v dobrem stanju in skladna s specifikacijami proizvajalca ☐ Pridobljeno je posebno dovoljenje za vroča dela na kovinskih posodah ali ceveh z gum./plast. oblogami |
| PRIČETEK DEL: Datum: | Št. naloga: |  |
| Lokacija izvajanja vročih del (stavba/nadstropje/proces): |  | Zahteve v krogu 10 m od mesta vročih del: ☐ Gorljive tekočine, prah, vlakna in oljni nanosi so odstranjeni ☐ Odpravljena je možnost eksplozivnega ozračja v območju ☐ Tla so pometena, smeti odstranjene ☐ Gorljiva tla so zamočena ali prekrita z ognjeodpornimi/negorljivimi materiali ☐ Pri mokrih tleh so osebe zaščitene pred električnim udarom ☐ Gorljivi materiali so odstranjeni ali pokriti z odobrenimi materiali/ščiti ☐ Vse stenske in talne odprtine so pokrite ☐ Kanali/transportni trakovi so pokriti, zaščiteni ali izključeni |
| Dela, ki se izvajajo (opis del): |  |  |
| Izvajalec vročih del (TISKANE ČRKE IN PODPIS): |  |  |
| Izvajalec požarne straže (TISKANE ČRKE IN PODPIS): |  | Dela na stenah, stropih ali strehah: ☐ Konstrukcija je negorljiva in brez gorljivih oblog ali izolacij ☐ Gorljivi materiali na drugi strani sten/stropov/streh so odmaknjeni |
| Potrjujem, da je bila zgoraj navedena lokacija preverjena, da so bili sprejeti potrebni preventivni ukrepi in da je bilo za ta dela izdano dovoljenje. |  | Dela na zaprti opremi: ☐ Zaprta oprema je očiščena vseh gorljivih snovi ☐ Posode so prečiščene (purged) gorljivih tekočin/hlapov ☐ Tlačne posode, cevovodi in oprema so izločeni iz obratovanja, izolirani in odzračeni |
| Izdajalec dovoljenja (TISKANE ČRKE IN PODPIS): |  | Požarna straža in požarno nadzorovanje: ☐ Požarna straža med delom in najmanj 1 uro po koncu ☐ Požarna straža ima ustrezne gasilnike in kjer je praktično, priključen manjši vod (cev) ☐ Požarna straža je zagotovljena tudi v sosednjih območjih, nad in pod mestom del, če je potrebno ☐ Nadzor območja podaljšan preko 1 ure (po presoji) |
| TO DOVOLJENJE POTEČE (predvideni konec del): DATUM: ___________ URA: __________ |  |  |
| Opomba: Kontaktni podatki za nujne primere so na hrbtni strani obrazca. |  |  |