VSEBINA:

1.	Uvod	2

2.	Naloge in odgovornosti zunanjih izvajalcev požarno nevarnih del	2

3.	Preventivni ukrepi in postopki za preprečevanje požara	2

4.	Postopki in naloge v primeru požara	3

5.	Postopki in naloge po požaru	3

6.	potrditev prejema navodila	3

Uvod

Navodilo velja za zunanje fizične in pravne osebe, ki opravljajo na podlagi naročila ali pogodbe storitvene ali druge dejavnosti v/na objektih skupine IMPOL. Dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, so predvsem različna vzdrževalna in druga dela z odprtim plamenom, kamor spadajo vse vrste varjenja in rezanja, brušenja in rezanja z brusilnimi stroji ter druga dela, kjer se uporablja odprti ogenj.

Odgovorna oseba naročnika oziroma oseba, ki je zunanjega izvajalca vpeljala v delo, je dolžna seznaniti izvajalca s tem navodilom in mu ga en izvod predati. Drugi izvod podpisanega navodila shrani odgovorna oseba naročnika. Iz točke 6 tega navodila mora biti razvidna potrditev predaje navodila izvajalcu del.

Naloge in odgovornosti zunanjih izvajalcev požarno nevarnih del

Zunanji izvajalci morajo predvsem:

- Upoštevati predpisane ukrepe  za varstvo pred požarom, ki so določeni v požarnem redu, zlasti pa prepoved kajenja in omejitve pri uporabi odprtega ognja;

- Svoje delo organizirati in izvajati tako, da s svojim ravnanjem ne bodo ogrožali drugih delavcev oz. povzročili požar ali eksplozijo na premoženju s katerim upravljajo posamezne družbe skupine Impol;

- Upoštevati dovoljena območja gibanja in se dobro seznaniti z mestom izvajanja del in objektom v celoti.

Preventivni ukrepi in postopki za preprečevanje požara

Pri izvajanju vročih del oz. del, kjer se uporablja odprti ogenj na mestih ali v prostorih, ki niso posebej prilagojeni ali urejeni za varjenje, morajo biti izvedeni naslednji ukrepi:

- Če je le mogoče prestaviti delo na bolj varno mesto;

- Če to ni mogoče, je treba odstraniti ali očistiti vse gorljive snovi iz nevarnega območja;

- Če tudi to ni mogoče, pa je potrebno zavarovati oz. prekriti vnetljive snovi v okolici mesta izvajanja del ter zapreti oz. zatesniti odprtine na tleh ali stenah;

- Izvajalec del mora pridobiti dovoljenje za izvajanje vročih del (Obr. št. 8.09-1 - Dovoljenje za izvajanje vročih del), ki ga na zahtevo naročnika izda služba za varstvo pred požarom v Impol INFRASTRUKTURA, d.o.o;

- Organizirana mora biti požarna straža, ki jo v požarno bolj ogroženih objektih lahko opravljajo le gasilci;

- Izvajalec požarne straže pripravi ustrezno opremo in sredstva za gašenje požara;

- Po končanem delu opraviti pregled mesta varjenja, pri katerem sodelujejo izvajalec del, odgovorni vodja del in požarna straža;

- Delavci izvajalca del morajo biti usposobljeni za varstvo pred požarom, predvsem morajo znati ravnati z napravami in opremo za gašenje začetnih požarov (gasilniki, notranji hidranti).

Postopki in naloge v primeru požara

Če pride do požara kljub izvedenim preventivnim ukrepom za varstvo pred požarom, je potrebno ukrepati naslednje:

- Izvajalec mora takoj prekiniti delo in sodelovati pri gašenju požara;

- V primeru, ko požara ni mogoče pogasiti, je potrebno alarmirati gasilsko enoto Impol z ročnim javljalnikom požara, ali na telefonsko številko 02/81 81 923 ali interno telefonsko številko 3300 (02/8453300);

- Obvestilo o požaru mora vsebovati:

  - točne podatke o lokaciji,

  - podatke o obsegu požara,

  - podatke o ogroženosti ljudi,

  - podatke o klicatelju.

    - O požaru je potrebno obvestiti oziroma opozoriti vse osebe, ki se nahajajo v bližini;

    - Če razmere na območju požara zahtevajo umik, je potrebno upoštevati znake za evakuacijo in vodji intervencije sporočiti, koliko delavcev izvajalca del je bilo v času požara na mestu izvajanja del;

    - Po prihodu gasilcev je potrebno upoštevati navodila vodje intervencije.

Postopki in naloge po požaru

- Vrnitev na kraj požara je mogoče le z dovoljenjem vodje intervencije;

- Izvajalec del je dolžan posredovati podatke o okoliščinah, ki so pripeljale do požara in sodelovati z organi in službami pri ugotavljanju vzroka požara.

potrditev prejema navodila

| NAROČNIK: |  | IZVAJALEC: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Datum: |  |
| Priimek in ime: |  | Priimek in ime: |  |
| Podpis: |  | Podpis: |  |